竞价采购公告

贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司对2026年度综合办公区叉车委外维保服务采购项目组织竞价采购，竞价采购公告在保健酒业公司官网“招采信息”栏上发布，欢迎符合资格条件的响应人参加响应。

一、项目名称：2026年度综合办公区叉车委外维保服务采购项目。

二、采购内容：保健酒业公司综合办公区的在用叉车维保服务采购，详见竞价采购文件。

三、一般资格要求

1.具有中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力：（提供有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本，复印件或扫描件加盖响应人公章）。

2.参加竞价采购人员为法人代表人的，提供法人代表人身份证明并附法人代表人身份证复印件；参加竞价采购人员为授权代表的，提供授权委托书原件并附法人代表人身份证明、法人代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件（授权委托书应明确授权期限和授权范围并加盖公章）。

四、特殊资格要求

具有叉车维修资质。提供相应有效的特种设备生产许可证复印件或扫描件并加盖公章。

五、服务期：

本项目服务期为三年，合同一年一签，采购人对成交供应商合同履约情况进行考核，考核合格后视情况决定是否续签下一年合同，若供应商评价为不合格，则终止合同。

六、服务地点：采购人指定地点。

七、采购最高限价：本项目采取单价限价，单价限价360元/台/次（大写：叁佰陆肆元整），报价人的响应报价超过采购限价的视为无效响应。

八、竞价文件递交截止时间及竞价文件递交地点：

1.竞价文件递交截止时间：2026年 5 月 13 日10时00分（北京时间）

2.竞价文件递交地点：贵州省仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327设备能源部办公室。

3.竞价文件递交方式：现场递交或邮寄递交。

注：未到现场的供应商，需在竞价文件递交截止时间前将竞价文件邮寄至贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327设备能源部办公室，否则竞价文件将被拒收。因邮寄产生的风险及费用由供应商自行承担。

九、质量要求：

符合国家及采购人现行有关检验规范标准。

十、报价要求：

1.报价形式：以人民币报价，只接受一次报价。

2.采购人只接受报价供应商的第一次报价，且该报价为唯一报价。

3.报价包含但不限于：维保、维保过程中产生的单价300元以内的配件、利润、税金、管理等为完成项目通过验收并交付采购人使用的全部工作的费用，成交后不予调整。

4.报价供应商报价超过采购最高限价的为无效报价。

十一、合同承包方式：固定单价合同。

十二、付款方式

1.本项目无预付款；

2.完成维保服务，经采购人确认验收合格并按照实际维保服务办理结算后，支付结算金额的100%（付款时须提供满足采购人要求的全额增值税专用发票）。

十三、质保期：无。

十四、竞价文件的组成：

1.①报价书；②报价表；

2.竞价文件格式见附件。

3.竞价文件数量：正本一份（以上资料均须密封在一个密封袋内，在密封处加盖报价供应商公章，成交供应商须提供正本的PDF格式扫描件）。

4.成交供应商在合同签订前，若采购人需要，须再向采购人提供有效的PDF及Word版竞价文件。

十五、成交确定原则：

采用一次报价方式，以最低价中标（含税总价，当投标人税率不一致时，以不含税总价确定中标人），确定成交供应商。

十六、授予合同前的审查：采购人保留审查预成交候选供应商是否有能力履行合同的权利，包括对预成交候选供应商的办公场所、组织机构、建设能力、提供资料的真实性等方面进行核实或现场考察。

如果成交候选供应商不符合条件、弄虚作假、未完全实质响应竞价文件要求的，取消其成交候选供应商资格。

十七、合同签订原则：

1.成交供应商接到通知后7日内与采购人对接签订合同事宜。

2.合同形式：固定单价合同。

十八、联系方式

1.采购人信息

采购人名称：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司

联系地址：贵州省仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327设备能源部办公室

联系人：徐先生

联系电话：17585865585

注：响应人应严格按照竞价采购文件要求进行报价

附件

竞价文件

项目名称：

报价供应商 ：

日      期 ：

报 价 书

致：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司

一、项目报价

1.我公司就 （项目名称）          的报价为¥       元（人民币大写：       ，含增值税，税率为  %）详见报价表。本报价包含：维保、维保过程中产生的单价300元以内的配件、利润、税金、管理等为完成项目通过验收并交付采购人使用的全部工作的费用，成交后不予调整。合同价以报价为准，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

二、递交资料

竞价文件正本 1 份。

三、相关承诺

1、我公司将按竞价采购文件规定履行责任和义务。

2、我公司已详细审查全部竞价采购文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我公司同意提供采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购方不一定要接受最低价的报价或收到的任何竞价文件。

4、我公司的竞价文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

5、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：

报价响应人代表姓名、职务：

响应人全称（加盖公章）：

日期：       年   月   日

报价表

报价响应人名称(公章)：

| 序号 | 服务项目名称 | 服务项目(具体项目) | 一年每台叉车暂定维保次数（次） | 叉车数量（台） | 含税单价(元/台/次) | 含税小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车维护保养 | - 1、提供全日24小时紧急修理服务； 2、全车黄油、加注蒸馏水、螺丝紧固、管路检查、电器件运行检查、制动系统与轮胎检查（检查内容详见：保养检查项目明细表）； | - 6 | - 6 |  |  |  |
| 含税总计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 注：单价限价360元/台/次，报价人的响应报价超过采购限价的视为无效响应。 |  |  |  |  |  |  |  |

响应人：           （盖单位公章）

日期：    年    月    日

报价供应商根据项目清单格式进行报价并自行填写，严禁格式自拟，按照甲方提供的标准清单进行填报价格。

说明：竞价文件中报价大小写不一致的以大写为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

保养检查项目明细表

| 叉车车牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测部件 |  | 检测项目 |  | 检测方法及器具 | 检测标准 | 检查情况 | 处理情况 |
| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 门架机构 | 1 | 门架导轮、叉架导轮、 侧向导轮、调整间隙 | 目检 | 相互之间间隙不大于 2mm |  |  |
|  |  | 2 | 门架 | 目检 | 无裂纹、变形 |  |  |
|  |  | 3 | 链条 | 目检 | 无断裂、松动异常 |  |  |
|  |  | 4 | 轴承 | 目检 | 无损坏 |  |  |
| 2 | 电气系统 | 1 | 密封式接触器、速度控制器、微动开关、脚制 动联锁开关 | 目检 | 接触良好、所有连接螺栓紧固，无松动、联锁顺畅、有效 |  |  |
|  |  | 2 | 全部导线及联接 | 目检 | 无裸露导线、无烧焦炭化现象 |  |  |
|  |  | 3 | 电阻片 | 目检 | 不应有裂纹、烧焦、炭化现象 |  |  |
|  |  | 4 | 电动机换向器 | 目检、听 | 清扫积尘、碳粉、无异响、无损坏 |  |  |
| 3 | 液压系统 | 1 | 起升油缸柱塞、倾斜油 缸塞杆、转向油缸塞杆 | 目检 | 无漏油现象 |  |  |
|  |  | 2 | 清洗油箱加油口滤网 | 目检 | 加油口盖透气孔应畅通 |  |  |
|  |  | 3 | 各液压件调整无效时， 应更换油封 | 目检 | 无外漏现象 |  |  |
| 4 | 驱动桥和制动 系统 | 1 | 驱动桥 | 目检、听 | 平稳，无噪音，无松动 |  |  |
|  |  | 2 | 脚制动器 | 目检 | 自由行程符合规定 |  |  |
|  |  | 3 | 手制动器 | 目检 | 灵敏有效 |  |  |
|  |  | 4 | 走行检查 | 目检、听 | 无异响 |  |  |
| 5 | 转向桥和转向系统 | 1 | 转向桥 | 目检、听 | 不应有松旷现象 |  |  |
|  |  | 2 | 转向系统 | 目检 | 润滑良好、无松旷现象 |  |  |
|  |  | 3 | 转向桥横梁、扇形连接板、转向拉杆、转向器 座 | 目检 | 无裂纹和明显变形 |  |  |
| 6 | 车架 | 1 | 全车 | 目检 | 各紧固螺栓、螺母齐全，无返松现象；各处无裂纹、断裂、裂焊及明显变形 |  |  |
| 7 | 液压系统 | 1 | 液压油油箱、滤网 | 清洗、更换 | 清除污垢和杂物、无裂纹和漏油现象、更换损坏的密封件 |  |  |
|  |  | 2 | 液压油管 | 检测 | 更换老化油管、更换失效油封、更换损坏的油管固定件 |  |  |
| 8 | 驱动桥和制动系统 | 1 | 减速箱及差速器 | 检测 | 更换损坏的齿轮、裂纹的压盖，更换变形的半轴，差速器壳、减速器壳、驱动桥壳不能有裂纹，否则应更换，连接螺栓不能有返松现象，否则应更换 |  |  |
|  |  | 2 | 制动油管和接头 | 检测 | 无渗漏 |  |  |
|  |  | 3 | 手制动器 | 检测 | 复位顺利，左右制动一致，灵活可靠 |  |  |
|  |  | 4 | 部件试运转 | 检测 | 运行顺畅，无异响和阻滞现象 |  |  |
| 9 | 转向桥和转向系统 | 1 | 车轮轴承和轮胎 | 检测 | 无损坏、轮胎符合要求 |  |  |
|  |  | 2 | 纵、横拉杆 | 检测 | 弹簧断裂、失效应更换 |  |  |
|  |  | 3 | 转向器 | 检测 | 工作可靠 |  |  |
|  |  | 4 | 部件检查 | 检测 | 工作可靠、正常 |  |  |
|  |  | 5 | 蓄电池箱 | 检测 | 无腐蚀、无变形、无裂焊现象 |  |  |
| 10 | 车体及其他 | 1 | 金属结构件 | 检测 | 无裂纹和开坡口 |  |  |
|  |  | 2 | 座椅 | 检测 | 连接牢固 |  |  |
|  |  | 3 | 配重及其它紧固件 | 检测 | 所有连接螺栓应齐全，连接牢固，没有返松现象 |  |  |
| 备注：每次的保养含整车检查、加注润滑脂和蒸馏水，以及整车螺丝紧固，每次检查发现的配件单价300元内的，乙方免费更换，全年免费更换配件金额不超过合同含税总金额的20%。单价超过300元的消耗材料，由乙方提供材料清单，价格由甲方进行核定，核定后由甲方确定相关材料是否由乙方提供并安装。 |  |  |  |  |  |  |  |

资格要求

一、资质要求

1.具有中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力：提供有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本（复印件或扫描件加盖响应人公章）。

营业执照（加盖公章）

2.具有叉车维修资质。（提供相应有效的特种设备生产许可证复印件或扫描件加盖公章。）

法定代表人身份证明、法定代表人授权书

法定代表人身份证明

致贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司：

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立日期：          年          月               日

经营期限：

姓      名：           性别：          年龄：           职务：

系      （报价供应商单位名称）       的法定代表人。

特此声明。

| 法定代表人身份证截图/复印件 国徽面 （身份证信息需清晰可辨认） | 法定代表人身份证截图/复印件 人像面 （身份证信息需清晰可辨认） |
| --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

报价供应商（公章）：

年   月   日

法人授权委托书

致  贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 ：

（报价供应商全称） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：             ，电话：            ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的               （项目名称）的采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证截图/复印件 国徽面 （身份证信息需清晰可辨认） | 被授权人身份证截图/复印件 国徽面 （身份证信息需清晰可辨认） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证截图/复印件 人像面 （身份证信息需清晰可辨认） | 被授权人身份证截图/复印件 人像面 （身份证信息需清晰可辨认） |

法定代表人（签章）：                       被授权代表签字或盖章：

报价供应商（公章）：                                 年  月  日

注：法定代表人参加竞价采购的，可不提供本法人授权委托书。