贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司

竞价采购文件

项目名称：同民一期1#制曲厂房、资源化中心设计变更工程竣工环境保护验收服务采购项目

日    期：二0二六年五月

目  录

竞价公告	- 3 -

竞价文件	- 8 -

竞价公告

贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司对同民一期1#制曲厂房、资源化中心设计变更工程竣工环境保护验收服务采购项目组织竞价采购，竞价公告在贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司官网（https://bjj.moutai.com.cn/mtbjj/2025-09/12/article_2025091216511594519.html）上发布，欢迎符合资格条件的供应商参加响应。

一、项目名称：同民一期1#制曲厂房、资源化中心设计变更工程竣工环境保护验收服务采购项目。

二、采购内容：

同民园区一期项目1#制曲厂房、资源化中心设计变更工程预计2026年6月30日完成建设并投入使用。根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定，建设项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投产使用，并在投入生产或使用前完成自主验收。验收工作严格参照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等现行国家法律法规、技术规范开展，全程包含验收监测（启动、自查、编制验收监测方案、实施监测与现场检查）、专家评审组织、验收监测报告编制、资料归档、验收公示、全国建设项目竣工环境保护验收信息平台备案等全流程工作，供应商全权负责各环节落地，直至项目完成全部环保验收流程。验收需检测项目如下：

| 类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1#制曲厂房排气筒1 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | 1#制曲厂房排气筒2 |  |  |
|  | 资源化中心污水处理站除臭系统进口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 3次/天，检测2天 |
|  | 资源化中心污水处理站除臭系统出口 |  |  |
| 无组织废气 | 厂界四周 | 总悬浮颗粒物、氨、臭气浓度、硫化氢 | 4次/天，检测2天 |
| 噪声 | 厂界四周 | 工业企业厂界环境噪声（Leq） | 昼、夜各检测1次，检测2天 |
| 废水 | 污水处理设施进口 | pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、色度 | 4次/天，检测2天。 |
|  | 污水处理设施出口 |  |  |

三、一般资格要求

1.具有中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力：（提供有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本，复印件或扫描件加盖响应人公章）。

2.参加竞价人员为法人代表人的，提供法人代表人身份证明并附法人代表人身份证复印件；参加竞价人员为授权代表的，提供授权委托书原件并附法人代表人身份证明、法人代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件（授权委托书应明确授权期限和授权范围并加盖公章）。

3.本项目不接受分包、转包、联合体参加竞价。（供应商自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）

4.参加竞价的供应商具有履行合同所必备的设备和技术能力。（供应商自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）

四、特殊资格要求

1.须具备有效的CMA检验检测机构资质认定证书，资质范围全面覆盖本次废气、废水、噪声所有检测项目，确保监测数据具备法定效力；

2.近3年内具有白酒制造、酿造行业或同类工业项目环保竣工验收业绩，熟悉地方环保监管要求。

3.无生态环境部门行政处罚、信用黑名单、验收成果违规等不良记录。

五、其他要求

1.专家配置及资质要求

第三方单位需组建合规验收评审组，配备不少于3名环保相关专业专家，且专家人数占验收工作组总人数2/3以上，保障评审专业性与合规性。所选专家需同时满足：①具备环境工程、环保相关专业中级及以上技术职称，或持有注册环保工程师、注册环评工程师执业资格证书；②具备5年及以上环保验收、废水治理项目实操经验；③熟悉白酒行业环保验收政策、技术规范及地方监管要求。

2.专家回避要求

第三方需严格执行专家回避制度，确保所选专家与本项目建设、设计、施工、监理、环境监测、设备供货、环评编制等单位无任何利害关系，保障验收评审过程独立、客观、公正。

3.保密要求

第三方应对项目所有资料、生产工艺、监测数据、验收文件等信息严格保密，未经甲方允许不得向任何第三方泄露，验收成果知识产权归甲方所有。

六、服务期及工期：

1.服务期：本项目服务期为一年，合同一年一签，采购人对成交供应商合同履约情况进行考核。

2.工期：自建设项目环境保护设施竣工之日起开始启动验收工作，验收期限不超过3个月；验收报告公示期满后5个工作日内，供应商需完成全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报备案工作。

七、服务地点：采购人指定地点。

八、采购最高限价：本项目采购含税最高限价：58,538元（大写：伍万捌仟伍佰叁拾捌元整）。报价人的响应报价超过采购限价的视为无效响应。

九、竞价文件递交截止时间及竞价文件递交地点：

1.竞价文件递交截止时间：2026年5月14日10时00分（北京时间）

2.竞价文件递交地点：贵州省仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327设备能源部办公室。

3.竞价文件递交方式：现场递交或邮寄递交。

注：未到现场的供应商，需在竞价文件递交截止时间前将竞价文件邮寄至贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327设备能源部办公室，否则竞价文件将被拒收。因邮寄产生的风险及费用由供应商自行承担。

十、服务要求：

1.根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等与建设项目竣工环境保护验收有关的国家法律法规，合法合规开展项目竣工环境保护验收工作。

2.自建设项目环境保护设施竣工之日起开始启动验收工作，验收期限不超过3个月。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

3.出具成果：供应商需出具符合国家规范的竣工环境保护验收监测报告（纸质版+电子版），报告需完整包含：项目概况、验收依据、建设项目情况、环境保护设施情况、环境影响报告书主要结论与建议及审批部门审批决定、验收执行标准、验收监测内容、质量保证和质量控制、验收监测结果、验收监测结论等内容；完整交付验收配套附件：各类废物处置合同、环保设备设施运行记录、竣工环境保护验收意见（专家亲笔签字）、验收签到表（含专家资质证明文件）、验收公示证明、全国建设项目竣工环境保护验收信息系统备案截图等全套备案资料；交付成果需完全符合国家及地方生态环境部门监管、核查、备案要求，配合甲方完成后续环保核查工作。

十一、质量要求：

1.监测质量与工况要求

（1）严格按照国家相关环境监测标准、技术规范、分析方法，开展检测全过程质量保证与质量控制，确保监测数据真实、准确、可追溯；

（2）验收监测需在项目正常生产工况、环保设施稳定运行、生产负荷不低于75%（符合环评批复及验收规范要求）前提下开展，保证监测数据合法有效。

2.整体服务与责任要求

第三方全权负责本项目环保竣工验收全流程工作，对验收流程、监测数据、报告编制、专家评审、备案工作的合规性承担全部责任；若因第三方工作失误，导致验收不通过、备案失败、被生态环境部门责令整改，供应商须无偿完成整改、补充监测、重新评审及备案，承担由此产生的全部费用及甲方相关损失。

十二、报价要求：

1.报价形式：以人民币报价，只接受一次报价。

2.采购人只接受报价供应商的第一次报价，且该报价为唯一报价。

3.报价包含但不限于：车辆、住宿、技术服务、专家评审、成品保护、利润、保险、税金、管理、售后服务等为完成项目通过验收并交付采购人使用的全部工作的费用，成交后不予调整。

4.报价供应商报价超过采购最高限价的为无效报价。

本询比价文件属合同的有效组成部分，报价供应商应完全清楚、理解、接受本询比价文件的相关规定，须严格按照本文件规定，在规定时间内签订合同并按时完成工作。

十三、合同承包方式：含税总价包干

十四、付款方式

1.以合同中约定付款方式为准。

2.支付项目服务费之前，应提交成果文件经采购人验收确认并向我司开具相应金额的符合采购人要求的合法有效增值税发票，付款时间自收到发票次日起计算。

十五、结算方式

结算方式为按合同项目总价结算。注：增值税税率以中标单位报价资料为准，如遇国家税率调整，按调整后税率执行并调整合同金额办理结算。

十六、质保期：无。

十七、竞价文件的组成：

1.①报价书；②报价表；③供应商资格要求；④承诺函；报价文件格式见附件。

2.竞价文件格式见附件。

3.竞价文件数量：正本一份（以上资料均须密封在一个密封袋内，在密封处加盖报价供应商公章，成交供应商须提供正本的PDF格式扫描件）。

4.成交供应商在合同签订前，若采购人需要，须再向采购人提供有效的PDF及Word版竞价文件。

十八、成交确定原则：

根据满足需求、质量、服务且各项目累计总价报价最低原则确定成交供应商（含税总价，当投标人税率不一致时，以不含税总价确定中标人）。当供应商报价增值税率不一致时，按税前报价金额进行比价，若报价相同，则以售后服务、时间等最优者为成交供应商。

十九、授予合同前的审查：

采购人保留审查预成交候选供应商是否有能力履行合同的权利，包括对预成交候选供应商的办公场所、组织机构、建设能力、提供资料的真实性等方面进行核实或现场考察。

如果成交候选供应商不符合条件、弄虚作假、未完全实质响应竞价文件要求的，取消其成交候选供应商资格。

二十、合同签订原则：

1.成交供应商接到通知后7日内与采购人对接签订合同事宜。

2.合同形式：固定总价合同。

二十一、联系方式

采购人名称：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司

联系地址：贵州省仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327设备能源部办公室

联系人：向余

联系电话：18184367749

注：响应人应严格按照竞价文件要求进行报价

附件

竞价文件

项目名称：

报价供应商 ：

日      期 ：

报 价 书

致：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司

一、项目报价

1.我公司就 （项目名称）          的报价为¥       元（人民币大写：       ，含增值税，税率为  %）详见报价表。报价包含但不限于：车辆、住宿、技术服务、专家评审、成品保护、利润、保险、税金、管理、售后服务等为完成项目通过验收并交付采购人使用的全部工作的费用，成交后不予调整。合同价以报价为准，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

二、递交资料

竞价文件正本 1 份。

三、相关承诺

1、我公司将按竞价文件规定履行责任和义务。

2、我公司已详细审查全部竞价文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我公司同意提供采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购方不一定要接受最低价的报价或收到的任何竞价文件。

4、我公司的竞价文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

5、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：

报价响应人代表姓名、职务：

响应人全称（加盖公章）：

日期：       年   月   日

报价表

报价响应人名称(公章)：

| 序号 | 服务项目名称 | 服务项目（具体项目） | 服务要求 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同民一期1#制曲厂房竣工环境保护验收 | 一期1#制曲厂房环境保护验收 | （1）根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等与建设项目竣工环境保护验收有关的国家法律法规，合法合规开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）自建设项目环境保护设施竣工之日起开始启动验收工作，验收期限不超过3个月。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 （3）出具符合国家规范的竣工环境保护验收监测报告（纸质版+电子版） |  |
| 2 | 资源化中心设计变更工程竣工环境保护验收 | 资源化中心设计变更项目环境保护验收 |  |  |
|  | 合计： （含 %增值税） |  |  |  |

响应人：           （盖单位公章）

日期：    年    月    日

报价供应商根据项目清单格式进行报价并自行填写，严禁格式自拟，按照甲方提供的标准清单进行填报价格。

说明：竞价文件中报价大小写不一致的以大写为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

供应商资格要求

一、资质要求

（1）具有中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本）（复印件或扫描件加盖供应商公章）。

（2）具备有效的CMA检验检测机构资质认定证书，资质范围全面覆盖本次废气、废水、噪声所有检测项目，确保监测数据具备法定效力（复印件或扫描件）；

（3）近3年内具有白酒制造、酿造行业或同类工业项目环保竣工验收业绩，熟悉地方环保监管要求（见证性资料）。

承诺函

致：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司

我单位参加贵单位组织的采购项目        项目名称      ，

我公司郑重承诺：

1、我单位成交后本项目不分包、转包；

2、我单位具有履行合同所必备的设备和技术能力。；

3、无生态环境部门行政处罚、信用黑名单、验收成果违规等不良记录。

4、我单位承诺符合并满足以下要求：

（1）专家配置及资质要求:组建合规验收评审组，配备不少于3名环保相关专业专家，且专家人数占验收工作组总人数2/3以上，保障评审专业性与合规性。所选专家需同时满足：①具备环境工程、环保相关专业中级及以上技术职称，或持有注册环保工程师、注册环评工程师执业资格证书；②具备5年及以上环保验收、废水治理项目实操经验；③熟悉白酒行业环保验收政策、技术规范及地方监管要求。

（2）专家回避要求:需严格执行专家回避制度，确保所选专家与本项目建设、设计、施工、监理、环境监测、设备供货、环评编制等单位无任何利害关系，保障验收评审过程独立、客观、公正。

（3）监测质量与工况要求:严格按照国家相关环境监测标准、技术规范、分析方法，开展检测全过程质量保证与质量控制，确保监测数据真实、准确、可追溯；验收监测需在项目正常生产工况、环保设施稳定运行、生产负荷不低于75%（符合环评批复及验收规范要求）前提下开展，保证监测数据合法有效。

（4）整体服务与责任要求：第三方全权负责本项目环保竣工验收全流程工作，对验收流程、监测数据、报告编制、专家评审、备案工作的合规性承担全部责任；若因第三方工作失误，导致验收不通过、备案失败、被生态环境部门责令整改，供应商须无偿完成整改、补充监测、重新评审及备案，并承担由此产生的全部费用及甲方相关损失。

（5）保密要求：对项目所有资料、生产工艺、监测数据、验收文件等信息严格保密，未经甲方允许不得向任何第三方泄露，验收成果知识产权归甲方所有。

5、完全响应本采购文件所有内容及要求。

供应商：            （名称）（盖单位公章）

委托代理人：        （签字或印章）

日期：      年    月    日

法定代表人身份证明、法定代表人授权书

法定代表人身份证明

致贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司：

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立日期：          年          月               日

经营期限：

姓      名：           性别：          年龄：           职务：

系      （报价供应商单位名称）       的法定代表人。

特此声明。

| 法定代表人身份证截图/复印件 国徽面 （身份证信息需清晰可辨认） | 法定代表人身份证截图/复印件 人像面 （身份证信息需清晰可辨认） |
| --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

报价供应商（公章）：

年   月   日

法人授权委托书

致  贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 ：

（报价供应商全称） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：             ，电话：            ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的               （项目名称）的采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证截图/复印件 国徽面 （身份证信息需清晰可辨认） | 被授权人身份证截图/复印件 国徽面 （身份证信息需清晰可辨认） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证截图/复印件 人像面 （身份证信息需清晰可辨认） | 被授权人身份证截图/复印件 人像面 （身份证信息需清晰可辨认） |

法定代表人（签章）：                       被授权代表签字或盖章：

报价供应商（公章）：                                 年  月  日

注：法定代表人参加竞价的，可不提供本法人授权委托书。